Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

ІНСТРУКЦІЯ
з пожежної безпеки
 в  кабінеті інформатики

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ
з пожежної безпеки
 в  кабінеті інформатики

№123

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. Вчитель інформатики, лаборант та учень Новопокровського НВК  (далі – заклад), які знаходяться у кабінеті (лабораторії) інформатики (далі кабінет), а також у прилеглому підсобному приміщенні (далі – підсобка) повинні вміти застосовувати правила пожежної безпеки. Уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасник, відро з водою, лопата, пісок) у випадку виникнення пожежі.

1.2. Приміщення кабінету обладнуються первинними засобами пожежогасіння, які утримуються в справному стані (порошковий чи вуглекислий вогнегасник). Забороняється використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.

1.3. Категорично заборонено в кабінеті складувати і зберігати  в кількостях більших ніж це передбачено «Правилами безпеки під час проведення навчання в кабінетах інформатики загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти», затверджених наказом Міністерством освіти і науки України від 16.03.2004 р. № 81 папір, резервні блоки та тару від комп’ютерів тощо.

1.4. Розлиті на підлозі ( під час проведення ремонту) мастильні матеріали, лаки і фарби слід прибрати у спеціальну тару і знищити. Це місце засипати піском або тирсою.

1.5. Категорично забороняється користуватися відкритим полум’ям.

2. Джерела можливих загорянь в кабінеті

2.1. До основних джерел виникнення загорянь в кабінеті віднесено:

- електричне живлення освітлення та лабораторного устаткування та інших електричних приладів;

- запаси паперу тощо.

3. Електроживлення кабінету

3.1. Освітлення кабінету виконується за рахунок електричних ламп розжарювання та люмінесцентних ламп.

3.2. Електроживлення комп’ютерів виконується за рахунок електричного струм.

3.3. Категорично забороняється:

- використовувати електричні лампи розжарювання без захисних ковпаків чи пристроїв, що унеможливлюють випадання ламп;

- вмикати без потреби електричні прилади й устаткування, виконувати їх ремонт або ремонт електричних ліній;

- залишати без нагляду ввімкнені електричні прилади і устаткування.

4. Вимоги безпеки на випадок пожежі

4.1. Для запобігання виникнення загорянь в кабінеті проведення практичних занять з використанням комп’ютерів дозволяється після ознайомлення учнів правилам техніки безпеки та пожежної безпеки при проведенні досліду і розпису їх у відповідному журналі.

4.2. У разі виникнення пожежі  необхідно:

- негайно повідомити вчителя про займання, а при неможливості повідомити пожежну частину за тел. - 01 та дати сигнал тривоги;

- вжити всіх залежних від нього заходів щодо особистої евакуації (в першу чергу з приміщень, де почалася пожежа, а потім і з будівлі);

- організовано направлятися до безпечного місця;

Розробив: заступник директора з НВР Подколзіна О.М.