Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

## ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки під час проведення

лабораторних занять і демонстраційних дослідів

та  практичних занять

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки під час проведення

лабораторних занять і демонстраційних дослідів

та  практичних занять

№142

І. Загальні положення

1.	 Усі учні Новопокровського НВК  (далі – заклад) під час проведення практичних занять у кабінеті хімії повинні бути забезпечені спецодягом і засобами індивідуального захисту (халатами, гумовими рукавицями та ін.) за діючими нормами, що передбачені для працівників хімічних лабораторій, відповідно до ДНАОП 0.00 4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту».

Відповідальність з забезпечення засобами індивідуального захисту учнів і працівників у кабінеті хімії несе директор закладу.

- Спецодяг і засоби індивідуального захисту повинні зберігатися в шафах, спеціально призначених для цієї мети.

- Вхід стороннім особам до кабінету хімії під час проведення практичних занять забороняється.

- Доступ учнів до місць зберігання хімічних реактивів повинен бути виключений.

- Кількість розчинників, що є одночасно в кабінеті хімії, не повинна перевищувати потреби для уроку, який проводиться.

II. Вимоги безпеки перед початком занять

- Перед початком практичних занять у кабінеті хімії вчитель перевіряє справність усього обладнання, газової мережі, роботу вентиляції тощо. У разі виявлення якихось несправностей, що можуть створити підвищену небезпечність, практичні заняття в кабінеті хімії не виконується доти, доки не усунуть цих несправностей.

- Користуючись якими-небудь речовинами для дослідів, учням треба уважно прочитати етикетку на склянці або іншій тарі, в якій зберігаються реактиви, щоб запобігти помилок, що можуть призвести до нещасних випадків.

Перед початком роботи на парті учня повинні бути зошит, ручка, інструкція з виконання роботи та реактиви. Учні повинні ознайомитись з правилами техніки безпеки під час хімічних дослідів.

III. Вимоги безпеки під час занять

- Досліди, що супроводжуються виділенням шкідливих газів і пари, необхідно проводити тільки у витяжній шафі із справно діючою вентиляцією.

- Установлені у витяжній шафі прилади, в яких проводять досліди з легкозаймистими або вибухонебезпечними речовинами, обгороджують (з боку стулок шафи) захисним екраном з органічного скла. Досліди з такими речовинами виконує тільки вчитель.

- Забороняється брати реактиви не захищеними руками. Для цього використовують фарфорові ложки, шпателі або совочки.

- Насипати або наливати реактиви треба на столі.

- Просипаний або вилитий випадково реактив зсипати або зливати назад у тару до основної кількості реактивів не дозволяється.

- Для нейтралізації пролитих на стіл чи на підлогу кислот або лугів у кабінетах хімії повинні стояти склянки із заздалегідь приготовленими нейтралізуючими речовинами (соди та оцтової кислоти).

- Визначаючи речовину за запахом, не можна нахилятись над горлом посудини і сильно вдихати пару і газ, що виділяється. Для цього треба легким рухом долоні над горлом посудини спрямувати пару або газ до носа і вдихати обережно.

- Закріплювати посуд у тримачах штатива потрібно обережно, обертаючи посуд навколо осі, поки не відучується невелике утруднення в обертанні.

- Під час нагрівання рідин не можна заглядати в посудину згори, бо в разі можливого викидання нагрітої речовини можуть бути нещасні випадки.

- Забороняється тримати вогне-небезпечніі вибухо-небезпечні речовини поблизу відкритого вогню і сильно нагрітих предметів.

- Забороняється залишати без нагляду запалені газові пальники й спиртівки, а також увімкнені електронагрівальні прилади.

- Під час роботи з легкозаймистими, вогне-небезпечні і вибухо-небезпечними реактивами не слід носити одяг із синтетичних або змішаних тканин, бо в разі спалахування ці тканини не горять, а плавляться, пристають до шкіри, спричиняючи важкі опіки.

IV. Вимоги безпеки після закінчення занять

- Після закінчення роботи треба негайно вимкнути електроприлади, закрити газові й водопровідні крани.

- Не можна виливати в раковину залишки кислот, лугів, сульфуто-вмісних сполук, вогненебезпечних рідин, а також розчини, утворені в результаті досліду. Ці речовини треба зливати в призначені для цієї мети склянки.

- Щоб запобігти засміченню каналізації, не можна кидати в раковину папір, пісок та інші тверді речовини. Після закінчення роботи учні повинні одержані в результаті дослідів речовини злити у відповідний посуд, помити руки з милом, прибрати робочий стіл і здати його вчителю.

V. Вимоги безпеки в небезпечних ситуаціях

- У випадку аварії (розбився прилад, склянка з агресивною рідиною), коли починають виділятися у значній кількості отруйні гази і пари, треба негайно вивести всіх учнів з приміщення і після цього приступити до ліквідації аварійного стану, застосовуючи протигаз та інші захисні засоби.

- Металеві калій і нагрій, що загорілися, треба гасити порошковим вогнегасником, сухим піском, сухою магнезією або за допомогою азбестової ковдри. Забороняється застосовувати для гасіння лужних металів воду, пінні вогнегасники та оксид карбону.

- Якщо під час аварії будуть розлиті органічні розчинники в кількості понад 0,05 л, то необхідно:

а)	негайно вивести учнів з приміщення;

б)	погасити в приміщенні всі пальники та вимкнути електричні прилади;

в)	зачинити двері, відчинити вікна або кватирки;

г)	розлиту рідину засипати піском або тирсою, за допомогою
дерев'яного совка або двох дерев'яних дощечок зібрати в тару і
знешкодити в той самий день;

д)	припинити провітрювання приміщення тільки після того, як
повністю зникне запах розлитого розчинника;

є) під час прибирання треба користуватись захисними окулярами й гумовими рукавицями.

- Якщо виявляться якісь несправності у використовуваних вами приладах, установках, недоброякісність посуду, негайно припиніть роботу і повідомте вчителя.

- У випадку виникнення пожежі потрібно негайно повідомити вчителя та директора закладу і  за телефоном - 01, звільнити приміщення, в міру можливостей вжити заходів з ліквідації пожежі, використовуючи всі засоби пожежогасіння, які є в кабінеті.

- При короткому замиканні струму необхідно від*єднати розподільний щит від джерела живлення, звільнити приміщення.

- При травмуванні учня потрібно надати першу медичну (долікарську) допомогу, а при необхідності викликати швидку допомогу за телефоном - 03.

Розробив: заступник директора з НВР Подколзіна О.М.