Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

## ІНСТРУКЦІЯ

електробезпеки в кабінеті фізики

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ІНСТРУКЦІЯ

електробезпеки в кабінеті фізики

№179

- Загальні положення

Поводження з електрообладнанням та іншими електроприладами в кабінетах фізики потребує великої обережності й безумовного виконання правил електробезпеки.

1.	У кабінеті фізики в окремих випадках дозволяється використовувати електронагрівальне та інше електричне обладнання тільки заводського виготовлення та закритого типу ( обігрівачів тільки масляного типу).

При експлуатації керуватися паспортом та інструкцією заводу-виготовлювача.

2.	 Усі електронагрівальні прилади під час їх експлуатації повинні мати
достатню теплоізоляцію знизу і з боку стін.

Як теплоізоляцію можна використати керамічні плити, аркушевий азбест та інші негорючі матеріали з малою теплопровідністю.

- Електроприлади, що перебувають в експлуатації, періодично оглядає особа, відповідальна за електрогосподарство; вона також перевіряє захисне заземлення, електропроводку і загальний стан електромережі.

- Якщо є порушення в стані електромережі, подача струму до навчальних місць забороняється.

- Подачу струму через загальний рубильник до навчальних місць і вимикання його після закінчення робіт виконує тільки вчитель або особа, яка обслуговує електромережу школи.

- Штепсельні розетки і встановлене обладнання можуть перебувати під струмом на час проведення практичних занять.

- Після закінчення практичних занять подача струму негайно припиняється. Шафи з розподільними щитами замикають на замок.

- Електрична мережа

Електропроводка, встановлення електрообладнання та приладів у кабінеті фізики повинні відповідати вимогам діючих Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС). Крім того:

1.	Усі доступні для доторкування електротехнічні пристрої надійно ізолюють.

2.	Вмикати в мережу електроприлади потужністю до 800 Вт можна
через штепсельні розетки, що застосовуються для звичайної мережі.
Потужніші нагрівачі та інші прилади необхідно приєднувати до рубильників (закритого типу) або розподільних щитів.

- Розподільні щити вміщують у шафах, виготовлених з негорючих матеріалів.

- Контрольно-вимірювальні прилади монтують на щитах у місцях, які зручні для спостереження і обслуговування.

- Заземлення електрообладнання треба виконувати за інструкцією з техніки безпеки під час експлуатації електроустановок до 1000 В у школах та інших закладах освіти (кожний з металевих корпусів електроприладів  під’єднується до внутрішнього контуру системи заземлення).

- Вмикання і вимикання всієї електромережі кабінету і фізики повинно здійснюватися одним загальним рубильником.

- Розетки для вмикання електронагрівальних та інших приладів розміщують на торцевому боці  стола або на стіні біля навчального місця.

- Для живлення переносних електро-приймачів потрібно застосовувати гнучкі проводи, спеціально призначені для цієї мети, з урахуванням можливих механічних дій. Жили зазначених проводів повинні бути в спільній оболонці (забороняється використовувати подовжувачі).

- Не дозволяється підвішувати проводи на цвяхах, пропускати їх крізь отвори у стінах, без ізоляційних трубок; залишати не захищеними в місцях, де вони можуть бути пошкоджені; залишати без ізоляції оголені проводи; приєднувати проводи один до одного скручуванням; користуватися несправними штепсельними з'єднаннями, перемикачами тощо.

- У разі загоряння електропроводки необхідно негайно вимкнути
електроустановку, а полум'я гасити тільки піском або вуглекислотним
вогнегасником, а при необхідності викликати пожежну службу за телефоном - 01.

Розробив: завгосп Переродова І.І.