Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки

під час практичних занять по розкрою тканини

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки

під час практичних занять по розкрою тканини

№165

І. Загальні положення

- До виконання завдань з тканиною допускаються учні Новопокровського НВК(далі – заклад), які отримали інструктаж з техніки безпеки на навчальному місці, оволоділи безпечними прийомами та засвоїли вимоги даної інструкції.

- Навчальне місце треба організувати так, щоб виключити будь-яку можливість одержання травми учнями.

- Виконання завдань несправними інструментами забороняється.

- Усе обладнання в майстерні повинно бути справним і надійно закріпленим.

II. Вимоги безпеки перед початком занять

- Одягніть спецодяг (халат чи фартух), зав'яжіть волосся косинкою чи стрічкою.

- Приготуйте робоче місце залежно від виду робіт (розкрій, ручна обробка, машинні та прасувальні роботи).

- Перевірте справність та гостроту ножиців.

III. Вимоги безпеки під час занять

Під час роботи не слід доторкатися грудьми до краю столу.

- Не слід сильно нахилятись над столом; сидіти необхідно прямо.

- Лікті знаходяться на відстані 10 см від столу.

- Ноги повинні опиратись на перекладину, підставку, так працювати зручніше.

- Під час проведення розкрою і ручних робіт із тканиною необхідно дотримуватись наступних правил техніки безпеки.

Під час виконання завдань з голками й шпильками

- Шийте з наперстком. Вушко голки повинно впиратись у наперсток, а гострий кінець виступати з пальців приблизно на чверть довжини голки.

- Не кидайте голку. Не встромляйте її в тканину чи свій одяг.

- Зберігайте голки і шпильки в певному місці (спеціальній коробочці, подушечці тощо), не залишайте їх на робочому місці (столі), ні в якому разі не беріть голки і шпильки в рот.

3.9.  Не використовуйте голку замість шпильки.

- Не використовуйте для шиття іржаві голки.

- Викрійку і тканину прикріплюйте гострими кінцями шпильок у напрямку від себе.

- При ручному шитті не беріть нитку довше, ніж 80-90 см.

Під час виконання завдання з ножицями

- Тримайте ножиці у визначеному місці.

- Під час виконання завдань уважно слідкуйте за напрямом різця (леза).

- Під час виконання завдань не тримайте ножиці лезом вгору.

- Не працюйте тупими ножицями.

- Не ріжте ножицями на ходу.

- Не підходьте до товариша під час різання.

- Передавайте товаришу закриті ножиці кільцями вгору (вперед).

IV. Вимоги безпеки після закінчення занять

- Ножиці скласти у спеціально відведене місце.

- Голки здати для зберігання вчителеві.

- Прибрати своє навчальне місце.

V. Вимоги безпеки в небезпечних ситуаціях

- При пораненні рук чи інших частин тіла негайно припиніть виконання завдань і повідомте вчителя. Вчитель надасть необхідну першу медичну допомогу, а в разі необхідності викличе швидку медичну допомогу за тел. 03.

- При загорянні електропроводів - вимкніть рубильник. Електрообладнання, що знаходиться під напругою, гасіть порошковим вогнегасником, сухим піском. При потребі викличте пожежну службу за тел. 01. Учнів необхідно вивести з майстерні у безпечне місце.

Розробив: заступник директора з НВР Подколзіна О.М.