Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки

під час практичних занять

із використання швейної машини

з електроприводом

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки

під час практичних занять

із використання швейної машини

з електроприводом

№164

І. Загальні положення

- До виконання завдань на швейній машинці з електроприводом допускаються учні, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на навальному місці, оволоділи безпечними прийомами і навичками і та засвоїли вимоги даної інструкції.

- Навчальне місце необхідно організовувати згідно з вимогами техніки безпеки для підприємств комунального господарства, щоб виключити будь-яку можливість одержання травми учнями.

- Виконувати необхідно тільки доручене завдання.

II. Вимоги безпеки перед початком занять

- Одягніть спецодяг (халат чи фартух, зав'яжіть волосся косинкою чи стрічкою).

- Приготуйте своє навчальне місце, приберіть усі сторонні предмети, які можуть заважати в процесі роботи.

- Перевірте справність швейної машинки з електроприводом (справність вилки, з'єднувальних шнурів, ножної педалі, електричного приводу швейної машинки); при виявленні несправностей повідомте про це вчителя. Виконувати завдання на несправній швейній машинці з електроприводом забороняється.

- Необхідно перевірити наявність і справність захисного заземлення у швейній машинці з електроприводом, захисного огородження електродвигуна, кнопкового пускача, наявність лапки з запобіжниками, які оберігають пальці від проколів.

- Усі струмопровідні частини електроприводу мають бути ізольованими, без пошкодження ізоляції проводів.

- Штепсельна вилка повинна щільно входити в гніздо розетки.

2.7.	 Перевірити наявність гумового килимка на металевій педалі
промислової машини, правильність заправки шпулькового ковпачка.

2.8.	 Перед вмиканням машинки необхідно перевірити її роботу вручну.

III. Вимоги безпеки під час занять

3.1. Вмикати і вимикати швейну машинку з електроприводом в електромережу необхідно тільки сухими руками і за корпус вилки, а не за шнур.

- Педаль або кнопка пускового реостата повинна вмикати або вимикати електродвигун плавно без заїдання і повторного вмикання.

- Під час виконання завдання необхідно стежити за  обертаннями електродвигуна, при найменшій несправності припиніть роботу, вимкніть машинку з електромережі і повідомте про це вчителя.

- Не можна зберігати на платформі швейної машинки сторонніх предметів, зокрема ножиці.

- Під час виконання завдання сидіти за швейною машинкою потрібно рівно, з невеликим нахилом, не сутулячись.

- Не тримайте пальці рук біля лапки, щоб не проколоти їх голкою.

- Уважно заправляйте нитки, не можна ставити котушки з поламаними краями.

- Перед шиттям не забувайте опускати лапку.

- Перед зшиванням переконайтесь у відсутності шпильок чи голок на лінії шва виробу.

- Не приводьте в рух швейну машинку, якщо під лапкою немає тканини.

- Під час шиття - не тягніть тканину і не підштовхуйте її під лапкою.

- Якщо необхідно провести чищення і змащення швейної машинки з електроприводом, то її необхідно вимкнути з електромережі.

- Проводити регулювання строчки, чищення і змащення машинки, встановлювати голку, заправляти нитки, надягати пас на шків машинки можна лише після того, як вимкнули машинку з електромережі.

IV. Вимоги безпеки після закінчення занять

4.1.	Після закінчення виконання завдання на швейній машинці з електричним приводом необхідно:

- вимкнути машинку з електромережі, беручи рукою за пластмасовий корпус вилки, а не за провід;

підняти у верхнє положення голку і прижимаючу лапку, підкласти клапоть тканини і опустити голку й лапку у нижнє положення, щоб уникнути пошкодження лапки;

- при потребі почистити і змазати машинку.

4.2.	Скласти машинку, а виріб здати вчителю на перевірку.

V. Вимоги безпеки в небезпечних ситуаціях

5.1.	При виявленні пробивання електричного струму на корпус
швейної машинки необхідно негайно вимкнути машинку з електромережі, припинити виконання завдання і повідомити про це вчителя.

5.2.	При пораненні рук чи інших частин тіла негайно припиніть виконання завдання і повідомте про це вчителя. Вчитель надасть необхідну першу медичну допомогу, а в разі необхідності викличе швидку медичну допомогу за тел. - 03.

5.3. При загорянні електропроводів необхідно вимкнути рубильник і вийти з приміщення у безпечне місце

5.4. Приступати до ліквідації осередку вогню дозволяється з дозволу вчителя. В разі необхідності викликати пожежну службу за тел. - 01.

Розробив: заступник директора з НВР Подколзіна О.М.