Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки

під час виконання робіт 
із застосуванням клеїв

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки

під час виконання робіт 
із застосуванням клеїв

№103

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи Новопокровського НВК(далі – заклад).

1.2. За даною інструкцією працівники, що користуються клеями під час виконання своїх посадових обов’язків інструктується перед   початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та робітника.

1.3. Власник повинен застрахувати таких працівників від нещасних випадків та професійних захворювань.

1.4. За невиконання даної інструкції працівники несуть дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.5. До виконання робіт з клеями допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження, не мають медичних протипоказань, пройшли спеціальне навчання з безпечних методів роботи з епоксидним клеєм і мають відповідне посвідчення; пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з питань пожежної безпеки.

1.6. До виконання робіт з клеями не допускаються особи, які схильні до алергічних хвороб.

1.7. Основні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які діють на працівників при роботі з клеями:

- дія шкідливої пари на органи дихання; слизові оболонки очей;

- підвищена запиленість при механічній обробці епоксидної смоли;

- наркотична дія пари різних розчинів і наповнювачів.

1.8.Прпацівники, які працюють з клеями, забезпечується спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з колективним договором (угодою).

1.9. Виносити спецодяг за територію закладу, а також брати його додому для прання забороняється.

1.10. Прання спецодягу в закладі повинно виконуватись механічним способом і окремо від іншої білизни.

1.11. Заміна спецодягу повинна виконуватись щотижня, а в випадках його обливання - негайно.

1.12. Зберігання і приймання їжі, а також паління в приміщеннях, де використовуються клеї забороняється.

1.13. Для попередження контакту шкіри рук з клеями всі працівники повинні бути забезпечені поліетиленовими рукавичками на бязевій підкладці.

1.14. Для захисту шкіри рук від дії клею рекомендується застосовувати захисні пасти (мазі) типу мазі Селиського, ХИОТ-6, пасти Миколан, ИЕД-1 та інші.

1.15.Працівники, які працюють з клеями, повинні:

1.15.1. Знати дію пари розчинників, наповнювачів, затверджувачів на організм людини.

1.15.2. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.15.3. Користуватися спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту.

1.15.4. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт та по якій проінструктований.

1.15.5. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках.

1.15.6. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.15.7. Не допускати сторонніх осіб в робочу зону.

1.15.8. Не захаращувати робоче місце.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати завдання від керівника робіт.

2.2. Перевірити і одягти спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту.

2.3. Звільнити робоче місце від усього зайвого.

2.4. Перевірити наявність та справність інструменту, обладнання, пристосування, розкласти їх в зручному і безпечному порядку при користуванні.

2.5. Приготувати необхідні для роботи матеріали.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. . Для підготовки поверхонь конструкцій, які будуть склеюватись, необхідно:

3.1.2. Поверхні очистити від нерівностей, мастильних плям. Для цього застосовується піскоструминна обробка.

3.1.2. Мастило та інші жирні плями, які перешкоджають склеюванню, виводять 10%-ним розчином каустичної соди -  1,5л на 1 м2; розчинниками.

3.1.3. Перед склеюванням поверхня бетону повинна бути повністю просушеною (стиснутим повітрям, гарячим повітрям).

3.1.4. При обробці видаляють поверхову плівку, яка не є міцною.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати робоче місце і приміщення.

4.2. Видалити залишки клею.

4.3. Виключити обладнання.

4.4. Зняти спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту і покласти у відведене для них місце.

4.5. Ретельно вимити руки, обличчя теплою водою з милом; при можливості прийняти душ.

4.6. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна ситуація може виникнути в разі: ураження електричним струмом, виходу з ладу обладнання, підвищеній загазованості робочої зони, розливу розчинників, затверджувачів та інше.

5.2. Якщо виникла аварійна ситуація, необхідно відключити обладнання та устаткування, огородити небезпечну зону, не пускати до неї сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про те, що сталося директора закладу, чи керівника.

5.4. Якщо стався нещасний випадок, надавати потерпілому першу медичну (долікарську) допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

Розробив: завгосп Переродова І.І.