Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки

під час виконання робіт

з використанням верстатів обробки деревини

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки

під час виконання робіт

з використанням верстатів обробки деревини

№83

- Загальні положення

- До роботи на верстатах з обробки деревини допускаються працівники Новопокровського НВК  (далі – заклад), що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці. Ці знання періодично закріплюють, перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі.

1.2. У робочій зоні верстатів можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування та електричний струм.

1.3.Небезпечність у роботі призводить до:

- пошкодження очей стружкою що відлітає;

- поранення рук, тіла внаслідок поганого закріплення деталей;
- доторкання до деталі, яка обробляється;

- неправильне поводження із різцем;

-	 осколки погано склеєної деревини.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

2.2. Перевірте надійність кріплення захисного кожуха пасової передачі.

2.3.Перевірте надійність з'єднання захисного заземлення, з корпусом верстата.

2.4. Приберіть з верстата всі сторонні предмети, інструменти розкладіть у встановлені місця.

- Перевірте, чи немає у заготовці сучків, тріщин, обтешіть заготовки,
до потрібної форми, після чого надійно закріпіть її в обертових центрах на
верстаті.

- Установіть підручник із зазором 2-3 мм від деталі, що обробляється, і закріпіть його на висоті центрової лінії заготовки.

- Перевірте справність різального інструменту і правильність його
заточки.

- Перевірте роботу верстата на холостому ходу.

- Перед початком роботи надіньте захисні окуляри.

- Вимоги безпеки під час роботи

- Підводьте різець до заготовки (заготовку до ріжучої поверхні) тільки після того, як робочий верстат досягне повної частоти обертання.

- Подавайте інструмент плавно, без сильного натиску.

- Своєчасно посувайте підручник до оброблюваної деталі, не допускайте збільшення зазору.

- Щоб уникнути травм під час роботи:

- не нахиляйте голову близько до верстата;

- не приймайте і не передавайте предметів через верстат, що працює;

- не заміряйте деталь, що обробляється, під час роботи верстата;

- не зупиняйте верстат, гальмуючи рукою деталь;

- не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

3.5. У випадку вимкнення струму у мережі негайно вимкніть верстат.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Зупиніть верстат. Покладіть у відведені місця інструменти.

- Приберіть з верстата стружку за допомогою щітки. Не здувайте
стружку, не змітайте її руками..

- Відключити верстат від напруги.

- Приведіть себе у порядок.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- При виявленні несправності під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте  директора закладу, чи керівника робіт.

- У випадку травми, пожежі негайно повідомте директора закладу, чи керівника робіт

Розробив: завгосп Переродова І.І.