Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки

під час виконання робіт

з використанням верстатів обробки металу

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки

під час виконання робіт

з використанням верстатів обробки металу

№84

- Загальні положення

- 1. До роботи на верстатах з механічної обробки металу допускаються працівники Новопокровського НВК  (далі – заклад), що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи та з охорони праці. Ці знання закріплюють, перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють  у журналі.

  - У робочій зоні верстатів можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм.

  - Нещасні випадки можуть трапитись при :

- відсутності або несправності засобів захисту;

- ненадійного кріплення деталі, інструменту;

- несправності електрообладнання, зокрема заземлення;

- безладу на робочому місці.

- Вимоги перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, заховайте волосся під головний убір.

2.2. Перевірте надійність кріплення захисного кожуха передачі.

2.3. Перевірте надійність з’єднання захисного заземлення з корпусом верстата.

2.4. Надійно закріпіть інструмент та заготовку.

2.5. Перевірте роботу верстата на холостому ходу та справність пульту керування, вмикаючи та вимикаючи кнопки.

2.6. Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.

- Вимоги безпеки під час роботи

  - Не користуйтесь несправним інструментом та інструментом, що має пошкодження.

  - Інструмент до заготовки підводьте повільно та плавно без зусиль і ривків, тільки після того, як шпиндель верстата набере повної швидкості. Забороняється під час роботи підтримувати руками незакріплену деталь.

  - Перед виконання свердління металевої заготовки необхідно відзначити центри отворів.

  - Будьте особливо уважними і обережними наприкінці точіння (свердління). Під час виходу інструменту з матеріалу заготовки зменшить подачу.

  - Під час обробки великих заготовок ( деталей ) будьте особливо обережними.

  - Щоб уникнути травм у процесі роботи :

- не нахиляйте голови близько до інструменту та заготовки;

- не виконуйте роботи у рукавицях;

- не кладіть сторонніх предметів на станину верстата;

- не змащуйте і не охолоджуйте інструмент і заготовку а за допомогою мокрих ганчірок;

- для охолодження користуйтесь спеціальною системою охолодження та використовуйте лише ту рідину, яка вказана в технічному паспорті до верстату.;

- не гальмуйте руками патрон або інструмент, чи заготовку;

- не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

3.7 При припиненні подачі струму негайно вимкніть верстат.

  - Перед зупинкою верстата відведіть інструмент від деталі, після чого вимкніть електродвигун.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

  - Після припинення обертання свердла приберіть стружку з верстата за допомогою щітки. Не змітайте руками і не здувайте стружку.

  - Відокремте інструмент від пристроїв для його утримання в робочому стані.

  - Приведіть себе у порядок.

  - Відключите верстат від електроструму.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  - При виявленні несправностей під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте директора закладу, чи керівника робіт.

  - У випадку одержання травми негайно повідомте про це директора закладу, чи керівника робіт.

Розробив: завгосп Переродова І.І.