Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки

при експлуатації

м’ясорубки електричної

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки

при експлуатації

м’ясорубки електричної

№87

1. Загальні вимоги безпеки

- Особи, які допускаються до експлуатації м’ясорубки електричної, повинні знати її устрій, правила експлуатації й пройти інструктаж з техніки безпеки.

- Корпус м’ясорубки електричної обов’язково заземлюється.

  - З метою травмування рук заборонено введення сировини до робочої камери  м’ясорубки електричної без використання інструментів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

- Підготувати  м’ясорубки електричної до роботи:

- змастити частини, які обертаються;

- провести збирання комплектуючих частин.

- Підготувати  до роботи шляхом перевірки на холостому ході.

- Прибрати   з робочої зони замінні частини.

- Всі роботи виконувати за порядком й у відповідності з інструкцією по експлуатації.

- Вимоги безпеки під час роботи

- Включати й виключати м’ясорубки електричної з пульту управління сухими руками.

- Під час експлуатації м’ясорубки електричної забороняється включати її доки не закріплені комплектуючі частини.

- Забороняється працювати на м’ясорубці знятою чашею для загрузки;

- Забороняється продукти, що застряли протискувати руками без пристосувань.

- Не дозволяється  робота м’ясорубки електричної у холостому режимі.

- Заточку ножів дозволяється виконувати спеціалісту

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Після закінчення роботи необхідно виключити м’ясорубку електричну від джерела живлення.

- Знімаються комплектуючі частини й здійснюється санітарна обробка згідно порядку вказаному в інструкції до експлуатації,

- Привести у порядок робоче місце.

- Технічне обслуговування

- Технічне обслуговування виконується 1 раз в місяць та поточний ремонт 1 раз в 6 місяців у відповідності з  «Інструкцією по технічному обслуговуванню та експлуатації».

- Усі види робіт виконуються при відключенні від електричного живлення.

- Застосовується тільки справний інструмент та пристосування.

- Особи, що виконують експлуатацію і ремонт м’ясорубки електричної повинні виконувати мери безпеки.

6. Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях

  - При раптовій перерві подавання струму необхідно відключити м’ясорубки електричної від джерела живлення.

  - При виявлені ознак горіння ( дим, запах горіння) відключити м’ясорубки електричної від живлення, визвати пожежну службу по т. - 01.

  - При отриманні травми, постраждалому необхідно надати першу (долікарську) медичну допомогу та повідомити директора закладу. При необхідності визвати швидку допомогу.

Розробив: завгосп Переродова І.І.