Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки

під час виконання робіт пов’язаних зі склінням

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки

під час виконання робіт пов’язаних зі склінням

№81

1.Загальні положення

1.1 .Інструкція розроблена на підставі Законодавства України по охороні праці і являється нормативним документів в межах Новопокровського НВК .

Особи, що порушили вимоги даної інструкції, несуть персональну відповідальність в установленому Законом порядку: дисциплінарну, матеріальну в залежності від наслідків спричинених порушенням.

1.2. Роботи по склінню відноситься до робіт з підвищеною небезпекою. При укладанні трудового договору робітника по обслуговуванню і ремонту приміщень письмово знайомлять з умовами праці.

1.3.До виконання роботи зі склом допускаються особи, не молодші 18 років і які:

- мають навик відповідної роботи;

- пройшли медичний огляд;

- отримали вступний інструктаж;

- отримали первинний інструктаж на робочому місці;

- пройшли попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони
праці.

І.4. Всі працівники, що залучаються до робіт зі склінням до початку самостійної роботи проходять стажування протягом відповідно до наказу керівника.

1.5. Для працівників, які не є склярами, виконання робіт зі скління допускається тільки після проведення цільового інструктажу.

І.6. Повторний інструктаж з працівниками, що здійснюють скління проводиться один раз на 3 місяці Позачерговий інструктаж проводиться при введенні нових нормативних актів по охороні праці, при зміні умов та характеру роботи, при перерві в роботі більше 3О днів і порушенні вимог нормативних актів.

1.8. Перевірку знань з питань охорони праці у склярів проводиться комісією Ліцею один раз на 12 місяців.

1.9. Для допуску до роботи з використанням електроустаткування для працівника, який займається склінням необхідно отримати І (ІІ) групу  електродопуску (електробезпеки).

1.10. Працівник, який здійснює скління зобов'язаний:

- працювати у спецодязі, спецвзутті та користуватися засобами
особистого захисту (окуляри, рукавиці тощо);

- виконувати правила внутрішнього розпорядку;

- виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований;

- працювати тільки справним і повіреним інструментом;

- не курити під час роботи (куріння допускається за межами Ліцею);

- знати конструкцію, принцип дії і правила технічної експлуатації механізмів та пристроїв, що використовуються.

- при виконанні роботи на висоті із використанням драбин – отримати цільовий інструктаж з роботи на висоті

1.11 . Відповідальність за організацію роботи працівника, що виконує роботи зі скління покладена на керівника робіт. Організація роботи повинна бути безпечною на всіх стадіях технологічного процесу, однак слід враховувати виникнення наступних небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

- запиленість повітря;

- підвищений або понижений рівень температури та вологості повітря;

- не огородження деталей, що крутяться;

- наявність електричної напруги.

1.12. Для зниження рівня впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів працівник, що виконує роботу зі скління повинен мати засоби індивідуального захисту:

- костюм бавовняний - термін носіння 12 місяців;

- рукавиці комбіновані - термін носіння 1 місяць;

- окуляри захисні - до зносу.

На зовнішніх роботах зимою додатково:

- куртка бавовняна на утепленій прокладці - термін носіння 36 місяців;

- штани бавовняні на утепленій прокладці - термін носіння 36 місяців;

- валянки - термін носіння 48 місяців.

2.Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.Перед початком роботи працівник упорядковує спецодяг (застебнути і підв'язати обшлаги рукавів, надягти головний убір, приготувати рукавиці на випадок перенесення стекол і захисні окуляри, якщо має бути різання стекол чи виїмка з рам).

2.2. Починаючи працювати працівник повинен переконатися в безпеці робочого місця і, якщо потрібно, привести його в порядок.

2.3. У зимовий час працівнику необхідно очистити робоче місце, підставки і драбини від снігу і полу, а потім посипати піском всі місця покриті льодом.

2.4. Працівник повинен впевнитися, що  робоче місце і проходи до нього достатньо освітлені, інструменти, які планується застосовувати для виробництва скляних робіт добре укріплені на ручках.

2.6. Працівник повинен перевірити, що леза ножів, використовуваних для накладання замазки (для запобігання від порізів), повинні бути зовсім тупими і не мати іржавих плям.

2.7. При роботі на висоті необхідно попередньо внизу заготовити і нарізати скло. Різати скло на риштуваннях забороняється.

2.8. При роботі на висоті працівнику необхідно попередньо перевірити:

- справність і надійність рам, що оскляються;

- справність закріплення поручнів огороджень;

- огородження місця, над яким будуть виконувати роботу;

- справність запобіжного пояса.

З.Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Ящики зі склом працівник повинен ставити вертикально, а не на бік. Зберігання скла без тари забороняється.

3.2. Вітринне скло працівник повинен виймати, тримаючи з двох сторін (за допомогою інших робітників, якщо скло важке) і обережно ставити на підкладки. Потім під скло необхідно підводити спеціальні носильні ремені.

3.3. При укладенні і зніманні ящиків зі склом працівнику треба знаходитися з торцевої сторони ящика.

3.4. Всілякі операції зі склом (установка в ящик, перестановка скла і т.д.) працівник повинен виконувати в рукавицях.

3.5. Групові роботи з переміщення ящиків зі склом працівник виконує по команді керівника робіт.

3.6. Важкі стекла великих розмірів переносяться працівником за допомогою помічників на ременях (у двох, а іноді і чотири пари). При цьому варто йти в ногу, щоб не було розгойдування чи коливання скла.

3.7. Вітринне скло і скло великих розмірів переноситься працівником за допомогою спеціальних лямок (носильні ремені) у вертикальному положенні та за допомогою помічників.

3.8. При переносі скло працівник повинен тримати збоку. Нести скло, тримаючи його перед собою, а також у горизонтальному положенні забороняється.

3.9. При перенесенні лист скла працівнику  необхідно брати однією рукою знизу, а іншою зверху.

З.ІО. Працівнику забороняється підніматися по сходам зі склом у руках, скло повинне бути подане знизу в потрібний момент.

3.11. До місця робіт скло переноситься працівником у вертикальному положенні в спеціальних легких ящиках з тонких дощок чи фанери з двома ручками.

3.12. Щоб попередити поранення рук при перенесенні скла працівник повинен надягти рукавиці і накласти на гострі грані скла подушки з дрантя чи іншого м'якого матеріалу.

З.ІЗ. До початку робіт працівнику необхідно упорядкувати своє робоче місце, забрати все зайве з робочого столу і біля нього, зручно і стійко розташувати скло, приготовлене для різання, і ящики для відходів. Бій скла і відходи варто збирати в ящики і в міру нагромадження видаляти з майстерні, тому що залишені на підлозі чи на верстаті обрізки й уламки скла можуть стати причиною поранення.

3.15. Бите скло та його відходи скла працівнику дозволяється збирати в рукавицях.

З.16. Працівник при розрізанні скла зобов'язаний працювати в нарукавниках і фартуху (закриваючому ноги нижче колін).

3.17. При різанні скла і при очищенні рам від битого скла працівник зобов’язаний надягати захисні окуляри.

3.18. Працівнику забороняється різати брудне і мокре скло, його необхідно протерти хоча б по лінії різання.

3.19. При різанні скла алмазами і сталевими склорізами працівник використовує напаличники з шкіри чи гуми.

3.20. При різанні стекол працівник зобов’язаний застосовувати алмаз або склоріз у залежності від товщини скла. Алмази нумеруються по величині каменю: алмази № І і 2 (самий м'який камінь) застосовувати для різання двох міліметрового скла; алмаз № 3 – трьох міліметрового; № 4 –чотирьох міліметрового; алмаз № 5- п’яти міліметрового, дзеркального; алмаз № б - самий великий алмазний камінь пресованого скла.

3.21. При різанні скла працівник повинен дотримуватися наступних правил:

- не різати скло без розсувних шаблонів і безпечної лінійки, що рухається;

- звертати увагу на положення грані алмаза, що ріже: гострий кут повинен бути звернений вперед у напрямку різання скла;

- не торкатися алмазом до яких-небудь твердих предметів: металу каменю;

- не впускати алмаз на підлогу, тому що грань його може змінити направлення;

- не різати брудне скло, що має нерівності, пухирці, камені нерозплавленого піску, матовий наліт чи засмага;

- при різанні стекол алмаз тримати вертикально;

- у наявності різання скла не зривати алмаз із крайки скла до закінчення різання.

- 3.22. Скло, принесене з морозу, працівнику дозволяється різати тільки в теплому приміщенні після відігрівання і повного їхнього висихання.

3.23. Різати скло, навіть саме дрібне, не на верстаті, забороняється.

3.24. При використанні електро-склоріза напруга струму повинна бути не вище 42 В.

3.25. При роботі електро-склорізом необхідно дотримувати обережність, щоб уникнути опіків і ураження електрострумом.

3.26. Якщо зроблений алмазом проріз недостатньо глибокий, треба зробити повний проріз поруч з першою зі зворотної сторони, на тім же місці. Ламати скло без прокреслювання склорізом чи алмазом забороняється. Найкраще ламати скло об край верстата, а вузькі краї стекла відламувати склорізом, захоплюючи його прорізами оправи чи спеціальнім інструментом.

3.27. При гарному надрізі скло ламають, взявши за краї руками, При невеликому затупленні алмаза варто простукати знизу оправою склоріза поки не з'явиться початкова тріщина, потім ламати скло Виконувати скляні роботи на висоті забороняється:

- при зледенінні ліхтаря і покрівлі, з яких роблять скління;

- при вітрі силою більш 10 м/с;

- у темряві, якщо немає необхідного, штучного освітлення місця роботи і підходів до нього.

3.29. При роботі з приставних драбин можна стояти на щаблях, що знаходиться на відстані не менш 1 м від верхнього кінця драбини.

З.ЗО. Дозволяється застосовувати драбини, що мають урізні сходинки; поверхні сходинок не повинні бути слизькими.

3.31. Забороняється спирати приставні сходи на стекла (у вітринах). Ставити сходи дозволяються з нахилом не більш 60°.

3.32. При роботі з підвісних колисок необхідно переконатися в точності і надійності канатів і блоків.

З.ЗЗ. При необхідності різки стекол на висоті відходи варто збирати в одне місце і. потім зносити їх униз.

3.34. Інструмент необхідно зберігати в спеціальній сумці чи кишенях спецодягу так, щоб він не міг упасти з висоти.

3.35. Матеріали варто надійно закріплювати, на місці проведення робіт не допускаючи падіння їх.

З.Зб. При вставці складеного скла впритул треба застосовувати скло однакової товщини, щоб уникнути порізів рук при протиранні.

3.37. До вставки скла необхідно:

- підготувати робоче місце;

- розкласти інструмент, пристосування, штапики, прокладки;

- приготувати замазку;

- ретельно перевірити і, у випадку несправності, виправити фальци, тому що при вивірці скла на підкладках у фальці (на шматочках дерева, гуми й ін.) стекло може лопнути.

3.38. Скло, що вставляється, варто рухати до прорізу по настилі разом з підкладками, покладеними в одному рівні з нижнім фальцом,

3.39. Остіклення варто робити тільки на подвійній замазці, тому що фальци плетіння не завжди бувають в одній площині, скло лягає нещільно і при закріпленні шпильками воно від натискання може лопнути.

3.4О. При вставці скла на штапиках з замазкою чи з еластичними прокладками необхідно стежити, щоб цвяхи чи шурупи не доторкувалися скла

3.41  Протирати скло в глухих рамах і фрамугах необхідно зсередини приміщень.

3.42. Не можна протирати руки тією ж ганчіркою, якою протирають скло.

4.Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення скляних робіт необхідно прибрати робоче місце і матеріали, що залишилися, (скло і т.д.).

4.2. Інструмент і пристосування (запобіжні пояси, драбини й ін.) покласти в місця збереження.

4.3. Склоріз і алмаз треба протерти сухою ганчіркою чи замшею, просушити і покласти в спеціальний футляр з замші чи сукна.

Залишати матеріали, пристосування й інструмент на висоті після закінчення зміни, під час перерв у роботі, а також скидати їх з висоти забороняється.

4.6. По закінченні роботи (кожен день) всі інструменти і пристосування, використовувані для готування замазок із застосуванням отрутних і їдких матеріалів, повинні бути ретельно вимиті.

4.7. Очистити спецодяг і покласти його на збереження.

4.8. Вимити руки з милом, при можливості прийняти душ. Застосовувати при митті рук бензин, гас та інші розчинники забороняється.

5.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійні ситуації можуть бути виробничого характеру, а також виникати під дією несприятливих атмосферних умов (дощу, витру, урагану та ін.). При силі вітру більше 15 м/сек роботи забороняються.

5.2. В процесі виконання скаляром роботи до виробничих аварій та нещасних випадків приводять наступні причини:

- складування матеріалів і виробів з порушенням вимог технічних умов і стандартів на складування для даного виду матеріалу, виробу недотримання технологічних проїздів і проходів;

невикористання засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття, рукавиць, захисної каски та ін.);

- робота з несправним інструментом, пристроями чи механізмами;

- куріння, робота з відкритим вогнем при використанні горючих матеріалів;

- падіння матеріалів з висоти;

- використання нестандартних засобів підмащування;

- використання несправних інструментів, механізмів та пристроїв.

5.3. При виникненні аварійної ситуації необхідно негайно припинити роботу, прийняти заходи до евакуації людей з небезпечної зони та рятування матеріальних цінностей. При необхідності відключити технологічне обладнання від електромережі.

5.4. При ураженні електричним струмом насамперед звільнити потерпілого від дії струму. Вимкнути рубильник або викрутити запобіжними. Якщо це неможливо, відтягнути провід сухою палицею або відтягнути потерпілого, використовуючи при цьому діелектричні рукавиці або підручні ізолюючі засоби: суху мотузку, палку, дошку і т.п.

5.5. Якщо стався нещасний випадок потерпілого необхідно доставити у медпункт. У разі погіршення самопочуття працівника, потрібно викликати І швидку медичну допомогу по телефону - 03. До прибуття лікарів потерпілому надається перша (дорлікарська) медична допомога. .Якщо обстановка після аварії або нещасного випадку не загрожує життю і здоров'ю навколишніх працівників і не погрожує розширенням аварії, то обстановку слід зберегти такою, що була на момент події.

5.7. При виникненні пожежі необхідно:

- терміново сповістити про загорання пожежну частину по телефону "0-1";

гасіння електрообладнання проводити за допомогою вуглекислотних та порошкових вогнегасників тільки після відключення його від електромережі;

- організувати зустріч пожежних машин та інформувати пожежників про місцезнаходження гідрантів, колодязів та інших засобів пожежогасіння;

- повідомити директора закладу, чи керівника робіт.

Розробив: завгосп Переродова І.І.